РЕГЛАМЕНТ РАЗРАБОТКИ
РАСЧЁТНОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ШНЕКОВЫХ ТРАНСПОРТЁРОВ

Расчётное ядро без SolidWorks → валидация → CAD → EBOM/MBOM → выпуск в производство

Версия 1.0 • Передаточный инженерный пакет • 29.09.2026

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Назначение | Базовый регламент и ТЗ для инженера-расчётчика, конструктора, программиста и разработчика CAD-интеграции |
| Первое семейство | Транспортер шнековый трубный |
| Второе семейство | Транспортер шнековый лотковый |
| Ключевой принцип | Инженерная логика и расчёт не зависят от SolidWorks |
| Статус документа | Рабочая спецификация для передачи и декомпозиции на задачи |

# 0. Краткое резюме для принимающей стороны

Цель системы: создать воспроизводимый инженерный калькулятор семейств шнековых транспортёров, который по минимально необходимым исходным данным рассчитывает допустимые конструкции, проверяет прочность и режимы работы, формирует проектное состояние, а затем передаёт утверждённые параметры в SolidWorks для перестроения 3D-моделей и чертежей.

SolidWorks не является источником расчётной истины; он получает уже рассчитанные и проверенные параметры.

ИИ не используется внутри детерминированного расчётного ядра. Он допустим только для анализа ТЗ, извлечения данных, объяснений, поиска противоречий и генерации отчётов.

Исторические изделия используются для инженерной валидации, но не считаются безусловными эталонами.

Перед программированием формул обязательны физическая модель, расчётная схема и FBD.

Все расчётные решения должны быть трассируемыми: вход → формула → коэффициент → проверка → конструкторское правило → производственное правило → итог.

# 1. Целевая архитектура системы

REQUIREMENTS / TARGET

│

▼

STATE POINT (AS-IS + CONSTRAINTS + UNKNOWN)

│

▼

PHYSICAL MODEL

│

▼

FBD / CALCULATION SCHEME

│

▼

MATHEMATICAL MODEL

│

▼

CALCULATION PASSPORT + FORMULA REGISTRY

│

▼

REFERENCE SOLVER

│

├── Sensitivity Analysis

├── Historical Validation

└── Application Envelope

│

▼

CALCULATION CORE

│

├── Unit Tests

├── Boundary Tests

├── Synthetic Tests

├── Failure Tests

└── Regression Tests

│

▼

CANDIDATE GENERATOR

│

▼

CHECK ENGINE

│

▼

DESIGN RULES + REFERENCE COMPONENTS + PRODUCTION PROFILE

│

▼

DESIGN STATE POINT

│

┌────┴────┐

▼ ▼

SolidWorks EBOM

│ │

Simulation MBOM

└────┬────┘

▼

RELEASE GATE → PRODUCTION

# 2. Неподвижные принципы проекта

| ID | Принцип | Требование |
| --- | --- | --- |
| P-01 | Независимость расчёта от CAD | Все расчёты выполняются без установленного SolidWorks. |
| P-02 | Детерминизм | Одинаковый вход и версия модели всегда дают одинаковый результат. |
| P-03 | Разделение сущностей | CALCULATION, DESIGN и PRODUCTION не смешиваются. |
| P-04 | Трассируемость | Для каждого результата хранится происхождение и причина выбора. |
| P-05 | Версионность | Версия расчётной модели и нормативного профиля фиксируется в каждом проекте. |
| P-06 | Никакой скрытой подстановки | UNKNOWN не заменяется типовым значением без явной фиксации. |
| P-07 | Проверяемая физика | До кода формул обязателен FBD и независимая расчётная схема. |
| P-08 | История ≠ истина | Старое изделие — объект проверки, а не автоматический expected result. |
| P-09 | Безопасная интеграция | SolidWorks подключается только после Release Gate расчётного ядра. |
| P-10 | Минимальный ввод | Минимизация исходных данных допускается только после sensitivity analysis. |

# 3. Модель данных и разделение входных сущностей

| Сущность | Назначение | Примеры |
| --- | --- | --- |
| AS-IS | Неизменяемый снимок фактического состояния | Габариты площадки, существующие патрубки, привязки, отметки |
| TARGET / REQUIREMENTS | Требования к будущему изделию | Производительность, режим, ресурс, материал |
| CONSTRAINTS | Ограничения, которые нельзя нарушать | Максимальный диаметр, напряжение питания, габарит |
| CALCULATION | Расчётные результаты | Момент, мощность, реакции, требуемый диаметр вала |
| NORMATIVE PROFILE | Нормативные и методические параметры | Допускаемые напряжения, коэффициенты, стандартные ряды |
| REFERENCE COMPONENTS | Каталожные покупные компоненты | Подшипники, мотор-редукторы, муфты, уплотнения |
| PRODUCTION PROFILE | Реальные производственные ограничения | Доступные листы, трубы, станки, длины, технологии |
| DESIGN | Принятое конструкторское состояние | Выбранный вал, труба, шаг, толщина, исполнение |
| PRODUCTION | Производственная реализация | MBOM, маршрут, заготовка, операции, трудоёмкость |

Для каждого фактического значения AS-IS хранить: источник, дату, единицы, систему координат, способ получения, достоверность, допустимую погрешность, ответственного и статус подтверждения.

| Статус неизвестности | Смысл |
| --- | --- |
| НЕ_ИЗМЕРЕНО | Параметр существует, но измерение не выполнено |
| НЕ_ПРЕДОСТАВЛЕНО | Информация ожидается от заказчика/подразделения |
| ТРЕБУЕТ_РАСЧЁТА | Параметр является результатом вычисления |
| НЕ_ПРИМЕНИМО | Параметр не используется для данного профиля |
| UNKNOWN | Общий технический статус, если детализация ещё не назначена |

# 4. Полный порядок разработки

Сформировать словарь сущностей и параметров.

Создать State Point исходных фактов и ограничений.

Определить физическую модель транспортирования.

Построить FBD и расчётные схемы узлов.

Построить граф зависимостей параметров.

Оформить паспорт расчёта.

Создать реестр формул и коэффициентов с источниками.

Сделать независимый референсный расчёт.

Выполнить sensitivity analysis и анализ неопределённости.

Собрать и классифицировать исторические изделия.

Провести инженерную валидацию на истории.

Определить область применимости и границы модели.

Запрограммировать независимое расчётное ядро.

Создать unit/synthetic/boundary/failure/regression tests.

Реализовать генератор допустимых кандидатов.

Реализовать Check Engine.

Реализовать Design Rules.

Подключить справочники Reference Components.

Подключить Production Profile.

Сформировать Design State Point.

Только после Release Gate связать систему с MASTER/Skeleton SolidWorks.

Выполнить независимое сравнение аналитики и SolidWorks Simulation.

Сформировать EBOM.

Преобразовать EBOM → MBOM.

Сформировать КД, DXF, технологию, маршруты, трудоёмкость и производственный пакет.

# 5. Паспорт расчёта: обязательная структура

5.1 Идентификация: CALCULATION_ID, название, семейство, версия, статус DRAFT/VALIDATED/RELEASED, дата, ответственный.

5.2 Назначение и область задачи: Что именно рассчитывает модель и какие решения она не принимает.

5.3 Product Profile: Например SCREW_TUBE, SCREW_TROUGH; внутри — горизонтальный, наклонный, вода/осадок/сыпучий материал.

5.4 Входные данные: Строго раздельно AS-IS / TARGET / CONSTRAINTS / NORMATIVE / REFERENCE / PRODUCTION.

5.5 Единицы: Единая внутренняя система SI; преобразования на интерфейсе.

5.6 Physical Model: Физические процессы: транспортирование, трение, заполнение, пуск, заклинивание, опоры.

5.7 FBD: Силы, моменты, опоры, реакции, направления, точки приложения.

5.8 Dependency Graph: Какие параметры входные, вычисляемые, выбираемые, проверяемые.

5.9 Формулы: Каждая формула имеет ID, переменные, размерность, источник, область применимости.

5.10 Коэффициенты: Источник, диапазон, неопределённость, условия выбора.

5.11 Load Cases: Номинальный, пуск заполненного, перегрузка, заклинивание, min/max заполнение и другие.

5.12 Проверки: Прочность, прогиб, кручение, усталость, критическая скорость, подшипники, привод.

5.13 Ограничения: MIN/MAX/RECOMMENDED/HARD_LIMIT.

5.14 Выходной объект: Строгий Calculation Result с численными результатами, статусами, предупреждениями и блокировками.

5.15 Трассировка: Объяснение каждого итогового выбранного значения.

5.16 Версионность: Версия расчётной модели, нормативов, справочников и производственного профиля.

# 6. Реестр формул и коэффициентов

| Поле | Обязательное содержимое |
| --- | --- |
| FORMULA_ID | Уникальный ID, например EQ-Q-001 |
| Название | Физический смысл формулы |
| Уравнение | Математическое выражение |
| Переменные | Имя, смысл, единица, допустимый диапазон |
| Источник | ГОСТ/ISO/CEMA/VDI/внутренний стандарт/эксперимент |
| Условия применимости | Материал, угол, режим, диапазон геометрии |
| Погрешность/неопределённость | Если известна |
| Связанные проверки | Какие Check ID используют формулу |
| Версия | Когда и почему изменена |

Запрещено: использовать «магические числа» без источника и области применимости.

# 7. Физическая модель и FBD до программирования

Формулы не программируются, пока не согласована физическая постановка задачи.

Для каждого узла создаётся FBD: вал, винт, опоры, привод, промежуточные опоры, корпус.

Учитываются как минимум: трение материала, трение по корпусу, трение в опорах, наклон, пуск, заполнение, кратковременное заклинивание.

Для длинных валов проверяются изгиб, кручение, комбинированные напряжения, прогиб, угол закручивания, усталость, критическая скорость, концентраторы напряжений и реакции опор.

Модель привода проверяет не только мощность, но также момент, service factor, starting torque, output rpm, thermal rating, radial/axial load, duty cycle, starts/hour.

# 8. Референсный расчёт до production-кода

До разработки основного ядра необходимо иметь независимый эталонный решатель: ручной расчёт, проверяемый Excel или отдельный инженерный Python-скрипт.

Референсный решатель должен быть максимально простым и прозрачным.

Он не должен использовать те же программные функции, что production-core, иначе ошибки могут совпасть.

Для ключевых результатов хранить промежуточные значения, а не только конечный ответ.

# 9. Sensitivity Analysis и неопределённость

Для входных параметров определяются min / nominal / max и confidence/source, если величина неопределённа.

Для критичных параметров рассчитываются MIN CASE / NOMINAL CASE / MAX CASE.

Измеряется чувствительность мощности, момента, производительности, вала и прочности к изменению входов.

Параметры с низкой чувствительностью допускается типизировать; параметры с высокой чувствительностью должны запрашиваться или измеряться.

Минимизация количества вводимых данных выполняется только после этого анализа.

# 10. Проверка по историческим изделиям

Цель: не копировать старые конструкции, а проверять физическую и математическую модель на реальных машинах и выявлять области риска.

| Класс | Состав данных | Применение |
| --- | --- | --- |
| HIST-A | КД + расчёт + материал + фактическая производительность + эксплуатация | Основная инженерная валидация |
| HIST-B | КД + геометрия + привод, но без полной эксплуатации | Ограниченная валидация |
| HIST-C | Только 3D/BOM/чертежи | Проверка геометрических и конструктивных диапазонов |
| HIST-D | Сомнительные/неполные данные | Не использовать для калибровки |

| Класс эксплуатации | Описание |
| --- | --- |
| A | Работает длительно без замечаний |
| B | Работает, но есть замечания/ограничения |
| C | Аварии, переделки, поломки, недостаточная производительность |

Минимальная стартовая выборка: 10–20 изделий одного семейства; при наличии архива целевой диапазон 20–50.

Выборка должна покрывать малые/большие диаметры, короткие/длинные машины, низкую/высокую производительность, разные среды, горизонтальные/наклонные исполнения.

При сравнении не подавать калькулятору фактические D/вал/мощность как вход, если они должны быть рассчитаны системой.

Строить матрицу отклонений и искать систематическое смещение, а не просто среднюю ошибку.

# 11. Защита от подгонки коэффициентов

Обнаружено расхождение

↓

Проверить исходные данные

↓

Проверить физическую модель и FBD

↓

Проверить единицы и размерности

↓

Проверить формулу и диапазон применимости

↓

Проверить качество исторического изделия

↓

Только затем корректировать коэффициент

Нельзя менять коэффициент только для совпадения со старой мощностью двигателя или старым диаметром.

Любое изменение коэффициента оформляется как новая версия расчётной модели и повторный regression run.

# 12. Наборы тестов и Golden Dataset

| Набор | Назначение |
| --- | --- |
| GOLDEN | Небольшой набор инженерно подтверждённых эталонных расчётов |
| HISTORICAL | Реальные изделия для проверки соответствия эксплуатации и диапазонов |
| SYNTHETIC | Искусственные комбинации, покрывающие пространство параметров |
| BOUNDARY | Значения непосредственно около границ переключения правил |
| FAILURE | Невалидные или заведомо недопустимые сценарии |
| REGRESSION | Фиксация поведения утверждённой версии ядра при изменениях |

Golden Dataset хранит INPUT, EXPECTED_RESULT, TOLERANCE, SOURCE, MODEL_VERSION.

Regression test проверяет стабильность версии, но не является доказательством физической истинности.

# 13. Программирование расчётного ядра без SolidWorks

calculator/

├── input/

├── units/

├── material/

├── geometry/

├── capacity/

├── kinematics/

├── loads/

├── shaft/

├── bearings/

├── drive/

├── strength/

├── checks/

├── selection/

├── candidates/

├── trace/

└── result/

| Тип операции | Смысл | Пример |
| --- | --- | --- |
| CALCULATE | Непосредственный расчёт | T_required = f(loads) |
| SELECT | Выбор из стандартного ряда | d_required=71.8 → standard=75 |
| CHECK | Проверка ограничения | σ ≤ [σ] |
| GENERATE | Создание набора допустимых кандидатов | D250/D300/D350/... |
| OPTIMIZE | Оптимизация по критерию | Не включать в первый MVP без формализованной целевой функции |

В production-core нет вызовов SolidWorks API.

В production-core нет недетерминированных решений ИИ.

Все вычисления должны иметь возможность вернуть trace/explanation.

# 14. Candidate Generator и Check Engine

Первая версия системы не должна искать единственный «лучший» шнек. Она должна формировать набор конструктивно допустимых кандидатов и отбрасывать варианты по проверкам.

Q_required

↓

Generate candidates:

D250 / P250 / n...

D300 / P300 / n...

D350 / P350 / n...

↓

Capacity check

Speed check

Torque check

Shaft check

Bearing check

Drive check

Production check

↓

PASS / WARNING / BLOCK

Автоматическую оптимизацию отложить до появления формального критерия: стоимость, масса, энергия, CAPEX, габарит или многокритериальная функция.

# 15. Разделение CALCULATION → DESIGN → PRODUCTION

CALCULATION:

d_required = 71.8 mm

DESIGN RULE:

next_standard_shaft = 75 mm

PRODUCTION PROFILE:

available_stock = 80 mm

DESIGN DECISION:

shaft = 80 mm

REASON = production availability

Требуемый размер и реально выбранный размер всегда хранятся раздельно.

Замена из-за склада или технологии не должна маскироваться как результат расчёта.

# 16. Статусы и контрольные точки

| Статус | Смысл |
| --- | --- |
| PASS | Проверка пройдена |
| WARNING | Допустимо, но требует внимания/оговорки |
| BLOCK | Дальнейший выпуск запрещён |
| NOT_CHECKED | Проверка ещё не выполнена |
| UNKNOWN | Недостаточно данных для решения |

| Checkpoint | Назначение |
| --- | --- |
| CP01 | Полнота исходных данных |
| CP02 | Классификация материала |
| CP03 | Производительность |
| CP04 | Предварительный геометрический диапазон |
| CP05 | Заполнение |
| CP06 | Частота вращения |
| CP07 | Момент |
| CP08 | Мощность |
| CP09 | Привод |
| CP10 | Вал |
| CP11 | Прогиб/жёсткость |
| CP12 | Подшипники |
| CP13 | Корпус |
| CP14 | Пуск/заклинивание |
| CP15 | Область применимости |
| CP16 | Итоговая конфигурация |

# 17. Выходной объект расчёта

CALCULATION_RESULT

- screw_diameter

- shaft_required_diameter

- pitch

- rpm

- capacity_nominal

- capacity_min / max

- torque_nominal

- torque_start

- torque_block

- motor_required_power

- selected_drive_id

- bearing_required_loads

- flight_required_thickness

- housing_required_thickness

- safety_factors

- deflections

- load_case_governing

- status

- warnings[]

- blocks[]

- unknowns[]

- trace[]

- calc_version

- normative_profile_version

# 18. Расчётный отчёт и audit trail

INPUT: Q = 20 m3/h

SOURCE: опросный лист, rev.2

CALCULATION:

required screw diameter = 284 mm

FORMULA: EQ-Q-001

DESIGN:

selected standard diameter = 300 mm

RULE: DR-DIAM-003

PRODUCTION:

available tube = 323.9 mm

PROFILE: PROD-2026-09

FINAL:

D = 300 mm

Отчёт должен позволять восстановить цепочку принятия любого решения.

Хранить расчётные версии вместе с изделием, а не только текущую версию программы.

# 19. Область применимости

Для каждого Product Profile фиксируются диапазоны длины, диаметра, производительности, угла, свойств среды, температуры, режима работы и числа пусков.

За границей подтверждённой области модель не выдаёт обычный PASS; должна появляться блокировка или специальный статус engineering review required.

Граница применимости строится не только по формулам, но и по покрытию исторической и синтетической валидации.

# 20. Release Gates

| Gate | Критерии допуска |
| --- | --- |
| GATE CALC-MODEL | Physical Model, FBD, Formula Registry и источники утверждены |
| GATE CALC-VALIDATED | Референсный расчёт, sensitivity analysis, historical validation и application envelope завершены |
| GATE CORE-RELEASE | Unit/Boundary/Synthetic/Failure/Regression tests пройдены; trace работает |
| GATE CAD-INTEGRATION | Стабилизирована карта выходных параметров и Design State |
| GATE SIMULATION | Нагрузки аналитики и SolidWorks Simulation сопоставлены |
| GATE PRODUCTION | EBOM/MBOM/КД/технология/производственные ограничения согласованы |

# 21. Интеграция с SolidWorks

CALCULATION CORE

↓

DESIGN STATE / PARAMETER MAP

↓

SolidWorks MASTER / Skeleton

↓

Functional Nodes

↓

Parts / Configurations

↓

Drawings / DXF

SolidWorks не определяет требуемый вал, мотор или толщину — он получает итоговые параметры Design State.

CAD-параметризация может разрабатываться параллельно расчётному ядру, но API-интеграция подключается только после стабилизации интерфейса.

Исключить циклические зависимости; архитектура — top-down, MASTER/Skeleton → функциональные узлы → локальные детали.

# 22. SolidWorks Simulation как независимая проверка

Simulation не является источником истины и не заменяет аналитический расчёт.

Сравнивать реакции, напряжения, перемещения и governing load cases с независимой моделью.

При расхождении сначала проверять граничные условия, нагрузки и идеализации обеих моделей.

# 23. EBOM, MBOM и производственный контур

EBOM отражает инженерную структуру изделия.

MBOM отражает реальную производственную сборку, заготовки, полуфабрикаты и технологические операции.

Переход EBOM → MBOM выполняется отдельным правилом, а не прямым копированием.

После CAD должны автоматически формироваться или подготавливаться: КД, DXF по материалам/толщинам, список покупных, материалы, расходники, маршрут, трудоёмкость и себестоимость.

# 24. Рекомендуемый MVP первого семейства

| Параметр | Ограничение MVP |
| --- | --- |
| Семейство | Трубный шнековый транспортер |
| Ориентация | Горизонтальный |
| Привод | Один привод |
| Шаг | Постоянный |
| Вал | Один вал |
| Корпус | Один базовый тип исполнения |
| Опоры | Без сложной многоопорной схемы в первой версии |
| Материалы | Ограниченный подтверждённый набор |

Цель MVP: полностью замкнуть один профиль от State Point и расчёта до подтверждённой CAD-параметризации и выпуска документации, а не охватить все разновидности шнеков одновременно.

# 25. Параллельная организация работ

| Поток | Что делает параллельно |
| --- | --- |
| A. Инженерный | Physical Model, FBD, Formula Registry, Reference Solver |
| B. Данные | Исторические изделия, каталоги, материалы, эксплуатационные сведения |
| C. Программный | Data Model, Units, Test Framework, Logging, Versioning, Traceability |
| D. CAD | MASTER/Skeleton и карта параметров без подключения к нестабильному ядру |

Программист может сразу строить инфраструктуру, но не должен реализовывать неутверждённые инженерные формулы.

# 26. Обязательный комплект до начала промышленной CAD-интеграции

01_INPUT_DICTIONARY

02_STATE_POINT_SCHEMA

03_PHYSICAL_MODEL

04_FBD_PACK

05_DEPENDENCY_GRAPH

06_CALCULATION_PASSPORT

07_FORMULA_REGISTRY

08_COEFFICIENT_DATABASE

09_REFERENCE_CALCULATIONS

10_SENSITIVITY_REPORT

11_HISTORICAL_DATASET

12_VALIDATION_REPORT

13_GOLDEN_DATASET

14_APPLICATION_LIMITS

15_CALCULATION_CORE

16_AUTOTESTS

17_CANDIDATE_GENERATOR

18_CHECK_ENGINE

19_DESIGN_RULES

20_REFERENCE_COMPONENTS

21_PRODUCTION_PROFILE

22_CALCULATION_REPORT_TEMPLATE

23_SOLIDWORKS_PARAMETER_MAP

# 27. Критерии готовности расчётного ядра

☐ Расчёт запускается на машине без SolidWorks.

☐ Все основные формулы имеют ID, источник и область применимости.

☐ Нет незафиксированных «магических» коэффициентов.

☐ Unit tests проходят.

☐ Boundary tests проходят.

☐ Failure tests корректно блокируют недопустимые входы.

☐ Regression tests показывают изменения результата между версиями.

☐ Исторические изделия классифицированы по качеству данных.

☐ Подгонка коэффициентов не применялась без физического обоснования.

☐ Для ключевых входов выполнен sensitivity analysis.

☐ Область применимости определена.

☐ Calculation Result и trace имеют стабильную схему.

☐ Candidate Generator создаёт несколько допустимых вариантов.

☐ Check Engine выдаёт PASS/WARNING/BLOCK/UNKNOWN.

☐ Design Rules отделены от расчётных формул.

☐ Production Profile отделён от Design Rules.

☐ Версия расчётной модели сохраняется в каждом расчёте.

# 28. Инструкция принимающей стороне

Не начинать с интерфейса калькулятора и не начинать с SolidWorks API.

Сначала утвердить структуру данных и первый Product Profile.

Создать Physical Model и FBD для первого MVP.

Оформить Formula Registry и один полностью воспроизводимый reference calculation.

Поднять 10–20 исторических изделий и присвоить каждому качество данных.

После этого реализовать production-core и автотесты.

Только затем зафиксировать интерфейс Calculation Result → Design State → SolidWorks.

Любое изменение формулы, коэффициента, диапазона или выбора стандартного ряда проводить через новую версию и regression tests.

# 29. Главные риски проекта

| Риск | Последствие | Контрмера |
| --- | --- | --- |
| Копирование старых изделий вместо расчёта | Система воспроизводит старые ошибки | Physical Model + FBD + independent validation |
| Подгонка коэффициентов | Ложная точность | Физическое обоснование + versioning + regression |
| Смешение расчёта и конструкторского выбора | Невозможно понять источник решения | CALCULATION/DESIGN/PRODUCTION split |
| Слишком ранняя интеграция с SolidWorks | Высокая связанность и переделки | Стабилизировать Calculation Result API до CAD integration |
| Неполные исторические данные | Ошибочная калибровка | HIST-A/B/C/D classification |
| Один номинальный сценарий | Пропуск пуска и аварийных режимов | Load cases + envelope |
| Отсутствие boundary tests | Ошибки на переключении правил | Специальный boundary dataset |
| Автоматический выбор «лучшего» решения без критерия | Скрытая оптимизация | На MVP только candidate list + checks |
| Simulation как «зелёный индикатор» | Необнаруженные ошибки БК/нагрузок | Сравнение с аналитической моделью |

# 30. Передаточный блок

Этот документ следует использовать как базовый контекст и архитектурный регламент. Он не заменяет конкретный паспорт расчёта первого трубного шнека. Следующий технический артефакт после передачи — CALCULATION PASSPORT v0.1 первого Product Profile с конкретными входами, формулами, ID коэффициентов, FBD и тестовыми примерами.