- Вальцованный PE высокой плотности с фрезерованными полосами. Крепление на метизы. При транспортировке волокнистого мусора. (расходный заменяемый материал)

- Футеровка может быть из наваренной вальцованной металлической пластины. В вальцованных листах желоба не будет отверстий под футеровку.

- Металлические полоски крепление на метизах, при грубых материалах транспортировки. (расходный заменяемый материал)

При изменении параметра, как будут меняться остальные

| Толщина футеровки | Диаметр шнека | Диаметр вальцовки корпуса | Ширина крышки |
| --- | --- | --- | --- |
| увеличивается | стандартный | увеличивается | Увеличивается |
| уменьшается | стандартный | уменьшается | уменьшается |

- Отверстия для съемных перекладин в вальцованных листах делаются по месту после изготовления отсека (приварки вальцованных листов к уголкам).

- Максимальная длина листа вальцовки корпуса 1000 мм. Толщина желоба от 3 мм (коррозия).

- Лазерная резка вальцованных листов желоба: полки с запасом.

- При изготовлении отсеков сначала изготавливается каркас, только потом вальцованные листы привариваются.

- Отверстия в уголках для крепления крышки делаются по месту (по крышке). Отверстия для крепления перекладин вырезаются на лазере.

- Толщина витка шнека зависит от того осевой или без осевой шнек.

Без осевой от 8 до 12 мм (гибочный станок для витков позволяет гнуть AISI 304 12 мм толщиной). Осевой от 3-4 мм.

- Толщина листа крышки 2 мм.

Вопросы

- Опоры, крепление на вертикальном участке, несколько шт

- Редуктор крепится без фланца, то без проточки на ответном фланце. Вариант с фланцевым редуктором?

- Узел с обоймой подшипниковой

- Обслуживание подшипников, смазывание