Запрос на поставку

Для маслоэкстракционного производства ООО «Агритек», прошу рассмотреть возможность поставки транспортера скребковый цепной горизонтальный 28 м согласно техническому заданию

Условия.

1. Обязательным условием является заключение договора по нашей форме.

2. На время согласования договорных документов (~10-15 раб. дней) сохранение сроков и цен

3. Требования к товару обязательно в строгом соответствии с ТЗ

4. Предоставить чертеж, или эскиз с обязательными размерами

5. Предоставить гарантию не менее 12 месяцев с даты поставки Покупателю

6. Отсрочка платежа от 10 раб. дней после поставки.

7. Срок поставки желательно октябрь-ноябрь 2026г

8. Доставка за счет Поставщика по адресу ул. Мира, д. 46, д. Козловка, р-н Рославльский, Смоленская область, 216527

В КП просьба указать:

*стоимость с НДС с учетом доставки

*условия оплаты

*срок поставки

*гарантийные обязательства с указанием срока гарантии

*паспорт с отметкой ОТК

Предложения без предоставления документов не рассматриваются.

Техническое задание

### Приобретение скребкового конвейера 28 м для транспортировки масличных культур                                        из сушильного комплекса «Алтай» в зерносклад №11

1. Общая часть.

| № пп | Наименование данных | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предприятие ГК | Общество с ограниченной ответственностью «АГРИТЕК» |
| 2 | Подразделение предприятия- получатель ТМЦ | Элеваторно-складской участок (ЭСУ). |
| 3 | Адрес поставки ТМЦ, условия поставки | 216527, Смоленская область, Рославльский район, деревня Козловка, ул. Мира, дом 46 |
| 4 | Требования к отгрузке/разгрузке, доставке, приемке ТМЦ | Доставка Товара на склад Заказчика до адреса: Смоленская область, Рославльский район, деревня Козловка, ул. Мира, дом 46 осуществляется силами и за счет средств Поставщика. |
| 5 | Источник финансирования, статья бюджета, пункт плана ОТМ | 2.2.01.01 «Приобретение основных средств»/ АГР 19 «Техническое перевооружение рабочей башни зерносклада №15, галереи». |
| 6 | Сроки (периоды) поставки ТМЦ, этапность поставки | 30 рабочих дней |

2. Описание ТМЦ.

| № пп | Наименование параметра* | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование и описание ТМЦ (марка, модель) | ### Транспортер скребковый |
| 2 | Количество, ед. измерения | 1 шт |
| 3 | Качество, технические характеристики | Скребковый, цепной, горизонтальный транспортер, 50 т/ч. Режим работы-24 часа в сутки. |
| 4 | Перечень технических документов, поставляемых с изделием в соответствии с требованиями ISO 22000 (для оборудования, которое по условиям эксплуатации и применения по прямому назначению могут вступать в непосредственный контакт с обрабатываемым сырьем и/или вырабатываемой продукцией) | - Копия декларации (сертификата) соответствия оборудования требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; - Оригинал паспорта/руководства по эксплуатации, содержащего в своем составе информацию о принятых производителем оборудования технических мерах, направленных на обеспечение условий пищевой безопасности, наличия устройств контроля и/или проверки установленных показателей безопасности; - Оригинал инструкций по разборке/сборке оборудования для проведения его проверки, чистки и технического обслуживания. |
| 5 | Требования к оборудованию в соответствии с требованиями ISO 22000 (для оборудования, которое по условиям эксплуатации и применении по прямому назначению могут вступать в непосредственный контакт с обрабатываемым сырьем и/или вырабатываемой продукцией) | - Изготовлено из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией. - Рабочие поверхности выполнены из неабсорбирующих материалов, с ровными, без выступов или углублений, способствующих скоплению обрабатываемого продукта, поверхностями. - Оборудование и его составные части должны легко поддаваться очистке и/или дезинфекции (при необходимости после предварительного удаления легко снимающихся деталей). Внутренние поверхности оборудования должны иметь радиусное сопряжение, позволяющее произвести тщательную их очистку, в том числе полное удаление из оборудования жидкостей и растворов, использующихся при очистке и/или дезинфекции. - Конструкцией оборудования должна быть предусмотрена защита от попадания в процессе использования в рабочие полости и камеры посторонних веществ и/или вредителей, а также от скопления каких-либо веществ, в недоступных для очистки местах. |

- Эксплуатационные характеристики и требования.

| № пп | Наименование параметра* | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип транспортера | Скребковый, цепной, горизонтальный |
| 2 | Назначение | Перемещение масличных/зерновых культур из сушильного комплекса «Алтай» в зерносклад №11. |
| 3 | Производительность | 50 т/ч. |
| 4 | Насыпная плотность материала | 760–800 кг/м³ |
| 5 | Длина рабочей части (без натяжной секции) | 28 м |
| 6 | Угол наклона | 0°(горизонтальный) |
| 7 | Режим работы | 24 ч/сут |
| 8 | Днище (основное) | Сталь Ст3, толщина 6 мм., оцинкованное покрытие |
| 9 | Боковые стенки | Сталь Ст3, толщина 3 мм., оцинкованное покрытие |
| 10 | Торцевые крышки приводной/натяжной станции | Сталь Ст3, толщина 6 мм., оцинкованное покрытие |
| 11 | Крышка верхняя | Сталь Ст3, толщина 2 мм., оцинкованное покрытие |
| 12 | Уплотнение крышки | Резина |
| 13 | Скребки | Тип: Сплошные (износостойкие) Материал: Полиуретан/полиамид |
| 14 | Привод | Мотор- редуктор предпочтительно: коническо-цилиндрический, серии К. |
| 15 | Контрольно-измерительные приборы | Датчик подпора, датчик контроля скорости (оборотов), датчик обрыва или пробуксовки цепи. |